## سري  1500PosJet    پرينترهاي

### راهنماي برنامه نويسي و نمونه استفاده ازESC كدها

## فهرست مطالب

تغيير   CPI-1

LPRINT  Chr$(27) + “[P” + Chr$(n)

### 2-  تغيير قلم

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(n)

پهناي دوبله – ارتفاع  دوبله                                                            high-Double Wide  3 -

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(n)

4- Underline

LPRINT  Chr$(27)+”-“+Chr$(1)

###### 5 -     Reverse & Cutter

Lprint  Chr$(27)+” V”                                                                Cutting paper

Lprint  Chr$(27)+” d”+Chr$(n)  ;                                                n line Linefeed

Lprint  Chr$(27)+”]”;                                                                   Reverse Linefeed

6 - تغيير رنگ                                                                          LPRINT Chr$(27)+”c“+Chr$(n)

چاپ  تصوير و اجراي ماكرو   7 -

LPRINT Chr$(27)+ Chr$(31)+”r“+”<Image Name>” +Chr$(0)

8 -  Validation

9-     Rotation Validation

10- 'ElectronicJournal(E.J)CarbonCopy(C.C)

1-  تغيير تعداد كاراكتر چاپي در يك اينچ (Cpi)

اين سري از پرينتر ها مي توانند از 10 الي 24 كاراكتر را در يك اينچ نسبت به انتخاب ما چاپ كنند.

دستور مورد استفاده به شكل زير مي باشد.

LPRINT  Chr$(27) + “[P” + Chr$(n);

براي مثال اگرn را در اين دستور عدد 15 قرار دهيم به مد cpi15 تغيير پيدا مي كند.

n مي تواند عدد    10 , 12 , 15 ,  17 ,  20  و يا 24  باشد.

لازم به تذ كر است كه نوع فونت انتخابي را بايد در نظر بگيريد زيرا در نوع فونت NLQ  فقط Cpi10و12 كار مي كند و نكته ديگر اينكه دو دستور تغيير فونت و تغيير Cpi بايستي با هم ارسال شوند تا   اطمينان حاصل يابد.

2- تغيير فونت (قلم)  چايي.

اين سري از پرينترها داراي سه قلم چاپي به نامهاي Draft  و  Large Draft و NLQ  مي باشد.

كه در قلم NLQ  فقط; cpi 10 و12 را داريم .(تغيير قلم باعث از بين رفتنCpi انتخابي مي شود.براي تغيير  قلم دستور زير مورد استفاده قرار مي گيرد.)

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(0);		             Draft   12x12

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(1); 			 Large Draft 12x14

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(2); 			 NLQ  24x16

همانطور كه شرح داده شد چنانچه بخواهيم در يك قلم خاص تعداد كاراكتر چاپي در يك اينچ را تغيير دهيم مي بايست هر دو دستور را پشت سرهم به روي چاپگر ارسال كنيم به طور مثال براي چاپ در قلم Large Draft  در مد Cpi15 بايستي به صورت زير عمل شود.

LPRINT Chr$(27)+”I”+Chr$(1)+Chr$(27)+”[P”+Chr$(15);

#### 3 – Double wide - high

براي اينكه هر كدام از مورد فوق  مورد استفاده قرارگيرند دستور فوق به شكل زير استفاده مي شود.

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(n)

اگر 0 = n = استاندارد

اگر 1 = n = پهناي دو برابر

اگر 2 = n = ارتفاع دو برابر

اگر3 = n = پهنا و ارتفاع دو برابر

پس از استفاده از اين دستورها و چاپ جملات مورد نظر،   بايد پرينتر را در مد استاندارد قرار داد   تا چاپ هاي  بعدي

را نرمال چاپ كند.

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(0)

4 - Underline

از دستور زير براي زير خط دار كردن كلمه يا جمله استفاده مي كنيم.

LPRINT  Chr$(27)+”-“+Chr$(1)

پس از چاپ بااستفاده از دستور فوق به حالت نرمال بر مي گرديم.

LPRINT Chr$(27)+”-“+Chr$(0)

5-Reverse & Cut

در پرينتر هاي سري 1000 Jet  امكان قطع يا برش كاغذ وجود دارد.

با ارسال دستور زير كاغذ برش داده مي شود.

Lprint  Chr$(27)+” V”;

نكته حائز اهميت اين است كه فاصله كاتر تا آخرين خط چاپ شده حدود 8 خط مي باشد .

پس بنابر اين بايد ابتدا 8 خط فيش را به بالا فرستاد سپس كاغذ برش يافته و مجددا كاغذ را به جاي خود  بازگرداند . كه اين عمل توسط دستورReverse انجام مي شود.

دستورات چاپ:

Lprint  Chr$(27)+” d”+Chr$(8);                                               line feed 8خط

Lprint  Chr$(27)+”V”;                                                               Cutter Active

For I=1 To 8

Lprint  Chr$(27)+”]”;                                                          Reverse Linefeed

Next

براي عملكرد بهتر در زماني كه كاغذ برش داده شده و برداشته نشده است , بهتر است با دريافت يك كليد از صفحه كليد و اطمينان حاصل كردن از برداشتن كاغذ نسبت به ارسال دستور reverse  اقدام كرد.

6 - تغيير رنگ

با ارسال دستور زير  رنگ قلم تغيير داده مي شود.

LPRINT Chr$(27)+”c“+Chr$(n)

اگر 0 = n = رنگ اصلي ( مشكي )

اگر 1 = n = رنگ قرمز

پس از استفاده از اين دستورها و چاپ جملات مورد نظر،  ميتوان پرينتر را در مد رنگ اصلي  قرار داد   تا چاپ هاي  بعدي را نرمال چاپ كند.

LPRINT Chr$(27)+”c“+Chr$(0)

چاپ  تصوير و اجراي ماكرو   7 -

در اين نوع چاپگر قابليت  ذخيره تصوير و ماكرو , با استفاده از نرم افزار كمكي را دارد .

حال در اينجا دستور اجرا و فعال نمودن تصوير و ماكرو نشان ميدهد .

LPRINT Chr$(27)+ Chr$(31)+”r“+”<Image Name>” +Chr$(0)

با استفاده از دستور فوق فقط كافيست كه نام تصوير مورد نظر كه قبلا ذخيره شده است قيد گردد .

تذكر :

اين سري از پرينتر ها قابليت كاركردن با چندين مدل از فرامين كنترلي را دارند كه در مستندات  مربوطه به طور مفصل شرح داده شده است.

در برنامه نمونه ارائه شده ، از دستورالعمل هاي استاندارد(IBM) استفاده شده است. و لازم به تذكر  است كه مي بايست پرينتر در اين مد قرار گرفته شود تا به طور صحيح كار كند. براي اين كار از دستور زير استفاده مي شود( كه به زبان Basic  مي باشد.)

Lprint  Chr$(27)+” y”+ Chr$(2);

چنانچه بخواهيم كه از دستورات كنترلي ديگري در محيط ديگر مانندEPOS, IPCL و ... استفاده كنيم با توجه  به كتابچه راهنما كافيست به جاي  ( 2 ) Chr$،اعداد ( 3 ) Chr$،  ( 4) Chr$،...    را قرار دهيم.

8-   Validation

هنگام استفاده از عملValid ، توجه داشته باشيد كه بايستي فرم از بالادر پرينتر وارد شود تا هر دوحس گر كاغذ  را حس كنند .  در اين قسمت  تعداد 10 خط به طور ماكزيمم مي توانيم چاپ كنيم.

كليه دستور هاي تغيير قلم و تغييرCpi و …    كه گفته شد در اينجا نيز صدق مي كند و اگر پرينتر در هر قلمي كه  تنطيم شده باشد ، با آن قلم چاپ مي كند.

براي عمل Valid مي توانيم به صورت زير عمل كنيم. ابتدا دستور زير را وارد (پرينت) مي كنيم تا به حالت  Valid وارد شويم.

Lprint  Chr$(27) + Chr$(106);              ‘open & select Validation

پس از ارسال دستور فوق چاپگر آماده دريافت فرم ميگردد و چنانچه دستور چاپ فيش ارسال شده باشد. پرينتر شروع به چاپ خواهد كرد.

در انتهاي دستور چاپ با ارسال دستور زير فرم خارج مي گردد .

LPRINT  Chr$(27)+ Chr$(102);

9- Rotation Valid

براي عمل چرخش و چاپ در قسمت Valid ،  ابتدا با يستي عمليات مربوط به انتخاب Valid   انجام شود و  سپس دستورات   Rotation و در انتها دستورات  چاپ فيش براي چاپ ارسال شوند.

به طور مثال دستورات زير را در نظر بگيريد.

Lprint  Chr$(27) + Chr$(106);              ‘open & select Validation

Lprint  Chr$(27)+” r”+Chr$(1); 	   ‘Rotation Select  90 Degree

دستورات چاپ فيش:     ‘

Lprint  Chr$(27)+” r”+Chr$(0);		                 Rotation End

LPRINT  Chr$(27)+ Chr$(102);                                     close valid

10- Electronic Journal(E.J) Carbon Copy(C.C)

1 - قبل ازاستفاده ازدستورات بايدحافظه مقدارگزاري اوليه وپيكربندي شودكه اين عمل توسط دستورزيراعمال ميشود,   محتوي  PassWordميتواندازصفرتا 14حرف اختيارشود انجام عمل فوق تنها يك بار كافي ميباشد وتازماني كه EJ  پاك نگرديده باشد ارسال مجدد دستور, عملكردي نخواهد داشت

'CHR$(27)+CHR$(29)+CHR$(73)+<PASSWORD>+CHR$(0)

2 – دقت داشته باشيد كه اگر اين كلمه اختيارشود در هنگام ّگزارش گيري ها و پاك كردنEJ   , مورداستفاده قرار ميگيرد و در صورت فراموشي امكانات فوق غيرقابل استفاده ميباشند.

3 – براي گزارشگيري دستور زيراعمال ميشود كه  اين دستوركليه ركوردهاي موجود در  EJ راچاپ ميكند

CHR$(27)+CHR$(29)+CHR$(80)+CHR$(0)+CHR$(0)+CHR$(0)+CHR$(0)

4-  دستور زبر از ركوردF_REC   تا ركورد  L_REC  راچاپ ميكند

CHR$(27)+CHR$(29)+CHR$(80)+CHR$(F_Rec)+CHR$(0)+CHR$(L_Rec)+CHR$(0)

براي پاك كردن حافظه دستور زير اعمال ميشود,  اين دستورتنها زماني تاثير دارد كه كلمه رمز در هنگام پيكربندي اختيارشده باشد و همان كلمه در اين دستور گنجانده شود   درغيراين صورت فقط ميتوان از طريق  Setup Configuration  اين عمل را انجام داد.

CHR$(27)+CHR$(29)+CHR$(69)+<PassWord>+CHR$(0)

5 -  براي شروع ذخيره كردن ركورد در EJ  از دستور CHR$(27)+CHR$(108)+CHR$(3) استفاده ميشود و با ارسال دستور CHR$(27)+CHR$(108)+CHR$(2) ذخيره كردن ركورد به حالت تعليق درآمده و با دستور CHR$(27)+CHR$(108)+CHR$(1) مجددا ذخيره سازي ادامه مييابد .و در انتها با دستور CHR$(27)+CHR$(108)+CHR$(0) ذخيره سازي خاتمه يافته وانتهاي ركورد مشخص ميشود.

' start record To Electronic Journal

PRINT #2, CHR$(27) + CHR$(108) + CHR$(3);

' print data .....

' this command temporality SUSPEND carbon copy entry

PRINT #2,CHR$(27) + CHR$(108) + CHR$(2);

' continuous print data .....

' this command CONTINUE carbon copy entry             PRINT #2,CHR$(27) + CHR$(108) + CHR$(1);

' continuous print data .....

' this command ENDS carbon copy entry

' End record

PRINT #2,CHR$(27) + CHR$(108) + CHR$(0);

' continuous print data .....    ( optional )