## پرينترهاي سري  Plus90

### راهنماي برنامه نويسي و نمونه استفاده ازESC كدها

## فهرست مطالب

| 2 | ##### 1- انتخاب نوع دستورات كنترلي |
| --- | --- |
| 2 | 2- تغيير CPI |
| 3 | 3- تغيير قلم |
| 4 | 4 - پهناي دوبله – ارتفاع دوبله high-Double Wide |
| 4 | 5 - زير خط دار((UNDER LINE |
| 5 | 6- Rotation |
| 6 | 7 – Validation |
| 8 | 8 - Slip |
| 8 | 9- Slip Rotaion |
| 9 | 10 - Reverse &Cutter |
| 10 | 11 – نمونه برنامه با زبان Basic |

1 - انتخاب  نوع دستورات كنترلي

Lprint  Chr$(27)+” y”+ Chr$(n);

اين سري از پرينتر ها قابليت كاركردن با چندين مدل از فرامين كنترلي را دارند كه در مستندات  مربوطه به طور مفصل شرح داده شده است.

در برنامه نمونه ارائه شده ، از دستورالعمل هاي استاندارد(IBM) استفاده شده است. و لازم به تذكر  است كه مي بايست پرينتر در اين مد قرار گرفته شود تا به طور صحيح كار كند. براي اين كار از دستور زير استفاده مي شود( كه به زبان Basic  مي باشد.) n  برابر 2 مي باشد.

Lprint  Chr$(27)+” y”+ Chr$(2);

چنانچه بخواهيم كه از دستورات كنترلي ديگري در محيط ديگر مانندEPOS, IPCL و ... استفاده كنيم با توجه  به كتابچه راهنما كافيست به جاي n  اعداد0 زير را قرار دهيم

n = 0       Disables  Quiet   mode operation

n = 1       Enables  Quiet  mode operation

n = 2       Reinitializes the Printer and forces IBM mode

n = 3       Reinitializes the Printer and forces EPOS mode

n = 4       Disables IPCL Commands

n = 5       Enables IPCL Commands

2-  تغيير تعداد كاراكتر چاپي در يك اينچ (Cpi)

اين سري از پرينتر ها مي توانند از 8 الي 24 كاراكتر را در يك اينچ نسبت به انتخاب ما چاپ كنند.

دستور مورد استفاده به شكل زير مي باشد.

LPRINT  Chr$(27) + “[P” + Chr$(n);

براي مثال اگرn را در اين دستور عدد 15 قرار دهيم به مد cpi15 تغيير پيدا مي كند.

n مي تواند عدد 8 ,  10 , 12 , 15 ,  17 ,  20  و يا 24  باشد.

لازم به تذ كر است كه نوع فونت انتخابي را بايد در نظر بگيريد زيرا در نوع فونت Courier-NLQ  فقط Cpi10و12 كار مي كند و نكته ديگر اينكه دو دستور تغيير فونت و تغيير Cpi بايستي با هم ارسال شوند تا   اطمينان حاصل يابد.

3- تغيير فونت (قلم)  چايي.

اين سري از پرينترها داراي سه قلم چاپي به نامهاي HSD وCOURIER-NLQ وSans Serief  مي باشد.

كه در قلمCourier فقط; cpi 10 و12 را داريم .(تغيير قلم باعث از بين رفتنCpi انتخابي مي شود.براي تغيير  قلم دستور زير مورد استفاده قرار مي گيرد.)

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(0);		             High Speed draft

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(2); 			 NLQ Courier

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(3); 			 NLQ Sans Serif

همانطور كه شرح داده شد چنانچه بخواهيم در يك قلم خاص تعداد كاراكتر چاپي در يك اينچ را تغيير دهيم مي بايست هر دو دستور را پشت سرهم به روي چاپگر ارسال كنيم به طور مثال براي چاپ در قلمSans Serief  در مد Cpi15 بايستي به صورت زير عمل شود.

LPRINT Chr$(27)+”I”+Chr$(3)+Chr$(27)+”[P”+Chr$(15);

4-  Double Wide – Double high

براي اينكه هر كدام از مورد فوق  مورد استفاده قرارگيرند دستور فوق به شكل زير استفاده مي شود.

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(n)

اگر 0 = n = استاندارد

اگر 1 = n = پهناي دو برابر

اگر 2 = n = ارتفاع دو برابر

اگر3 = n = پهنا و ارتفاع دو برابر

پس از استفاده از اين دستورها و چاپ جملات مورد نظر،   بايد پرينتر را در مد استاندارد قرار داد   تا چاپ هاي  بعدي

را نرمال چاپ كند.

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(0)

5- Under Line

از دستور زير براي زير خط دار كردن كلمه يا جمله استفاده مي كنيم.

LPRINT  Chr$(27)+”-“+Chr$(1)

پس از چاپ بااستفاده از دستور فوق به حالت نرمال بر مي گرديم.

LPRINT Chr$(27)+”-“+Chr$(0)

6- Rotation

عمل چرخش باعث مي شود تا جملات ارسالي به پرينتر با چرخش چاپ شوند كه اين چرخش از چپ به راست  و از بالا به پائين مي باشد. جملات هنگامي چاپ مي شوند كه دستور حذف عمل چرخش ارسال مي شوند و تا  آن  موقع در حافظه باقي مي ماند.

LPRINT  Chr$(27)+”r”+ Chr$(n);

اگرn برابر  0  باشد يعني   اتمام عمل چرخش

اگرn  برابر 1 باشد  =  چرخش 90  درجه و استفاده از قلم 9×7

اگرn  برابر 2 باشد  =    چرخش180 درجه

اگرn  برابر 3 باشد  =    چرخش270 درجه و استفاده از قلم9×7

اگرn  برابر 9  باشد  =   چرخش 90 درجه و قلم 9×5

اگرn  برابر 10 باشد  =  چرخش 270 درجه و قلم 9×5

عمل چاپ در چرخش فقط در Cpi  12 و10 صورت مي گيرد.

نكته حائز اهميت آنكه براي بهتر بودن فيش چاپ شده مقدار (Line Spacing) را بهتر است به صورت زير تنظيم كرد
(216/21)

LPRINT  Chr$(27)+”3”+ Chr$(21);

همانطور كه توضيح داده شد  پس از انتخاب چرخش و ارسال دستورات چاپ ، دستور زير بايد   ارسال شود تا فيش چاپ شود.

LPRINT  Chr$(27)+”r”+ Chr$(0);

پس از اتمام بايدLineSpacing  به وضع قبل بازگردد (8/1)

LPRINT  Chr$(27)+”0”;

7-   Validation

هنگام استفاده از عملValid ، توجه داشته باشيد كه بايستي فرم از بالا و از چپ به داخل پرينتر وارد شود تا هر دو 
حس گر كاغذ  را حس كنند .  در اين قسمت  تعداد 16 خط به طور ماكزيمم مي توانيم چاپ كنيم.

كليه دستور هاي تغيير قلم و تغييرCpi و …    كه گفته شد در اينجا نيز صدق مي كند و اگر پرينتر در هر قلمي كه  تنطيم شده باشد ، با آن قلم چاپ مي كند.

براي عمل Valid مي توانيم به صورت زير عمل كنيم. ابتدا دستور زير را پرينت مي كنيم تا به مد Valid وارد شويم.

Lprint  Chr$(27) + Chr$(17);              ‘open Validation

Lprint  Chr$(27)+”j”+ Chr$(0);          ‘Select Validation

Lprint  Chr$(27)+” Chr”$(25)+”C”+chr$(15);           ‘  تاخير 750 ميل ثانيه

كه دستور فوق(عدد 15 )  مقدار تاخير در  عمل clamp   كاغذ را  به مقدار   ms750  تنظيم مي كند.

چنانچه پس از دو دستور فوق دستور چاپ فيش ارسال شده باشد. پرينتر شروع به چاپ خواهد كرد و زمان  كافي براي كاغذ گذاري نخواهيم داشت. بهتر آنست كه با استفاده از برنامه نويسي ابتدا دو دستور فوق ارسال  شود و منتظر دريافت يك كليد از صفحه كليد باشيم تا پس از اطمينان از كاغذ گذاري در قسمت Valid و فشار دادن يك كليد  عمل ارسال دستورات چاپ انجام شود و فيش مربوطه چاپ گردد.

در انتهاي دستور چاپ بايستي دو مرتبه دستور

LPRINT  Chr$(27)+ Chr$(17);

ارسا ل شود تا فيش آزاد شود و بتوانيم فيش را خارج نمائيم.

برنامه زير يك برنامه آزمايشي  براي آگاهي بيشتر مي باشد.

Lprint  Chr$(27) + Chr$(17);              ‘open Validation

Lprint  Chr$(27)+”j”+ Chr$(0);          ‘Select Validation

Lprint  Chr$(27)+” Chr”$(25)+”C”+chr$(15);           ‘  تاخير 750 ميل ثانيه

CLS

Center 24, "Press Esc When ٍSheet Is Sensed "

DO

LOOP UNTIL INKEY$ = CHR$(27)    '27 is the ASCII code for Esc.

‘

‘                    دستورات چاپ فيش

‘

LPRINT   Chr$(27)+ Chr$(25)+”C”+Chr$(15);

LPRINT   Chr$(27)+ Chr$(17);

Center 24, "Press Esc When print Completed to return in jornal mode"

DO

LOOP UNTIL INKEY$ = CHR$(27)    '27 is the ASCII code for Esc.

ValidOper(2) = CHR$(27) + CHR$(19) ;               ‘ Close Validation

8-    SLIP

براي استفاده از قسمت SLIP ابتدا د و دستور زير ارسال مي شود. كه پرينتر را به وضعيتSlip مي برد و منتظر دريافت كاغذ مي باشد و هنگامي كه كاغذ را حس كرد به حالت ready درمي آيد. كه اگر قبلا دستورات چاپ را ارسال كرده باشيم شروع به چاپ فيش مي كند و در انتها اگر دستورEject را صادر كنيم   فيش را كاملا بيرون  مي آورد.

Lprint Chr$(27)+ Chr$(25)+ Chr$(67)+Chr$(15);     تنظيم  تاخير زمان Slip به 750 ميلي در ثانيه

Lprint  Chr$(27)+ Chr$(105); باز كردن  Slip

Lprint  Chr$(27)+ Chr$(107);                                                     بيرون انداختن كاغذ(Eject)

در انتها با دستور زير عمل Slip تمام مي شود.

Lprint  Chr$(27)+ Chr$(122) ;

9- Rotation Slip

براي عمل چرخش و چاپ در قسمتSLIP ،  ابتدا با يستي عمليات مربوط به انتخاب Slip   انجام شود و  سپس دستورات   Rotation و در انتها دستورات  چاپ فيش براي چاپ ارسال شوند.

به طور مثال دستورات زير را در نظر بگيريد.

Lprint Chr$(27)+ Chr$(25)+ Chr$(67)+Chr$(15);  تنظيم  تاخير زمان Slip به 750 ميلي در ثانيه

Lprint  Chr$(27)+ Chr$(105); باز كردن  Slip

Lprint  Chr$(27)+” 3”+Chr$(21); 			   ‘ n/216 line spacing

Lprint  Chr$(27)+” r”+Chr$(1); 			    ‘Rotation Select

دستورات چاپ فيش:     ‘

Lprint  Chr$(27)+” r”+Chr$(0);		                 Rotation End

پس از ارسال   دستورات چاپ فيش  بهتر است يك كليد بعنوان تاييد و بر داشتن كاغذ از صفحه كليد دريافت كنيم سپس دستورخارج شدن از مد Slip v را وارد نماييم.

Lprint  Chr$(27)+” Chr”$(19);		                 close valid

11-Reverse & Cutter

در پرينتر هاي سري Plus90 امكان قطع يا برش كاغذ وجود دارد.

با ارسال دستور زير كاغذ برش داده مي شود.

Lprint  Chr$(27)+” v”;

نكته حائز اهميت اين است كه فاصله كاتر تا آخرين خط چاپ شده حدود 8 خط مي باشد .

پس بنابر اين بايد ابتدا 8 خط فيش را به بالا فرستاد سپس كاغذ برش يافته و مجددا كاغذ را به جاي خود  بازگرداند . كه اين عمل توسط دستورReverse انجام مي شود.

دستورات چاپ:

Lprint  Chr$(27)+” d”+Chr$(8);                                               line feed 8خط

Lprint  Chr$(27)+”v”;                                                               Cutter Active

For I=1 To 8

Lprint  Chr$(27)+”]”;                                                          Reverse Linefeed

Next

براي عملكرد بهتر در زماني كه كاغذ برش داده شده و برداشته نشده است , بهتر است با دريافت يك كليد از صفحه كليد و اطمينان حاصل كردن از برداشتن كاغذ نسبت به ارسال دستور reverse  اقدام كرد.