## سري  1000PosJet    پرينترهاي

### راهنماي برنامه نويسي و نمونه استفاده ازESC كدها

## فهرست مطالب

تغيير   CPI-1

LPRINT  Chr$(27) + “[P” + Chr$(n)

### 2-  تغيير قلم

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(n)

پهناي دوبله – ارتفاع  دوبله                                                            high-Double Wide  3 -

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(n)

4- Underline

###### 5 -     Reverse & Cutter

Lprint  Chr$(27)+”v”                                                                Cutting paper

Lprint  Chr$(27)+” d”+Chr$(n)  ;                                                n line Linefeed

Lprint  Chr$(27)+”]”;                                                                   Reverse Linefeed

6 - تغيير رنگ

LPRINT Chr$(27)+”c“+Chr$(n)

چاپ  تصوير و اجراي ماكرو   7 -

LPRINT Chr$(27)+ Chr$(31)+”r“+”<Image Name>” +Chr$(0)

1-  تغيير تعداد كاراكتر چاپي در يك اينچ (Cpi)

اين سري از پرينتر ها مي توانند از 10 الي 24 كاراكتر را در يك اينچ نسبت به انتخاب ما چاپ كنند.

دستور مورد استفاده به شكل زير مي باشد.

LPRINT  Chr$(27) + “[P” + Chr$(n);

براي مثال اگرn را در اين دستور عدد 15 قرار دهيم به مد cpi15 تغيير پيدا مي كند.

n مي تواند عدد    10 , 12 , 15 ,  17 ,  20  و يا 24  باشد.

لازم به تذ كر است كه نوع فونت انتخابي را بايد در نظر بگيريد زيرا در نوع فونت NLQ  فقط Cpi10و12 كار مي كند و نكته ديگر اينكه دو دستور تغيير فونت و تغيير Cpi بايستي با هم ارسال شوند تا   اطمينان حاصل يابد.

2- تغيير فونت (قلم)  چايي.

اين سري از پرينترها داراي سه قلم چاپي به نامهاي Draft  و  Large Draft و NLQ  مي باشد.

كه در قلم NLQ  فقط; cpi 10 و12 را داريم .(تغيير قلم باعث از بين رفتنCpi انتخابي مي شود.براي تغيير  قلم دستور زير مورد استفاده قرار مي گيرد.)

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(0);		             Draft   12x12

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(1); 			 Large Draft 12x14

LPRINT Chr $(27)+”I”+Chr$(2); 			 NLQ  24x16

همانطور كه شرح داده شد چنانچه بخواهيم در يك قلم خاص تعداد كاراكتر چاپي در يك اينچ را تغيير دهيم مي بايست هر دو دستور را پشت سرهم به روي چاپگر ارسال كنيم به طور مثال براي چاپ در قلم Large Draft  در مد Cpi15 بايستي به صورت زير عمل شود.

LPRINT Chr$(27)+”I”+Chr$(1)+Chr$(27)+”[P”+Chr$(15);

#### 3 – Double wide - high

براي اينكه هر كدام از مورد فوق  مورد استفاده قرارگيرند دستور فوق به شكل زير استفاده مي شود.

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(n)

اگر 0 = n = استاندارد

اگر 1 = n = پهناي دو برابر

اگر 2 = n = ارتفاع دو برابر

اگر3 = n = پهنا و ارتفاع دو برابر

پس از استفاده از اين دستورها و چاپ جملات مورد نظر،   بايد پرينتر را در مد استاندارد قرار داد   تا چاپ هاي  بعدي

را نرمال چاپ كند.

LPRINT Chr$(27)+”W“+Chr$(0)

4 - Underline

از دستور زير براي زير خط دار كردن كلمه يا جمله استفاده مي كنيم.

LPRINT  Chr$(27)+”-“+Chr$(1)

پس از چاپ بااستفاده از دستور فوق به حالت نرمال بر مي گرديم.

LPRINT Chr$(27)+”-“+Chr$(0)

5-Reverse & Cutter

در پرينتر هاي سري 1000 Jet  امكان قطع يا برش كاغذ وجود دارد.

با ارسال دستور زير كاغذ برش داده مي شود.

Lprint  Chr$(27)+” v”;

نكته حائز اهميت اين است كه فاصله كاتر تا آخرين خط چاپ شده حدود 8 خط مي باشد .

پس بنابر اين بايد ابتدا 8 خط فيش را به بالا فرستاد سپس كاغذ برش يافته و مجددا كاغذ را به جاي خود  بازگرداند . كه اين عمل توسط دستورReverse انجام مي شود.

دستورات چاپ:

Lprint  Chr$(27)+” d”+Chr$(8);                                               line feed 8خط

Lprint  Chr$(27)+”v”;                                                               Cutter Active

For I=1 To 8

Lprint  Chr$(27)+”]”;                                                          Reverse Linefeed

Next

براي عملكرد بهتر در زماني كه كاغذ برش داده شده و برداشته نشده است , بهتر است با دريافت يك كليد از صفحه كليد و اطمينان حاصل كردن از برداشتن كاغذ نسبت به ارسال دستور reverse  اقدام كرد.

6 - تغيير رنگ

در پرينتر هاي سري 1000 Jet  امكان تغيير رنگ  قلم وجود دارد.

با ارسال دستور زير  رنگ قلم تغيير داده مي شود.

LPRINT Chr$(27)+”c“+Chr$(n)

اگر 0 = n = رنگ اصلي ( مشكي )

اگر 1 = n = رنگ قرمز

پس از استفاده از اين دستورها و چاپ جملات مورد نظر،  ميتوان پرينتر را در مد رنگ اصلي  قرار داد   تا چاپ هاي  بعدي را نرمال چاپ كند.

LPRINT Chr$(27)+”c“+Chr$(0)

چاپ  تصوير و اجراي ماكرو   7 -

در اين نوع چاپگر قابليت  ذخيره تصوير و ماكرو , با استفاده از نرم افزار كمكي را دارد .

حال در اينجا دستور اجرا و فعال نمودن تصوير و ماكرو نشان ميدهد .

LPRINT Chr$(27)+ Chr$(31)+”r“+”<Image Name>” +Chr$(0)

با استفاده از دستور فوق فقط كافيست كه نام تصوير مورد نظر كه قبلا ذخيره شده است قيد گردد .

تذكر :

اين سري از پرينتر ها قابليت كاركردن با چندين مدل از فرامين كنترلي را دارند كه در مستندات  مربوطه به طور مفصل شرح داده شده است.

در برنامه نمونه ارائه شده ، از دستورالعمل هاي استاندارد(IBM) استفاده شده است. و لازم به تذكر  است كه مي بايست پرينتر در اين مد قرار گرفته شود تا به طور صحيح كار كند. براي اين كار از دستور زير استفاده مي شود( كه به زبان Basic  مي باشد.)

Lprint  Chr$(27)+” y”+ Chr$(2);

چنانچه بخواهيم كه از دستورات كنترلي ديگري در محيط ديگر مانندEPOS, IPCL و ... استفاده كنيم با توجه  به كتابچه راهنما كافيست به جاي  ( 2 ) Chr$،اعداد ( 3 ) Chr$،  ( 4) Chr$،...    را قرار دهيم.